| - EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ |  | ΕΡΓΟ : ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ) ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΡΥΩΝ |
| --- | --- | --- |

ΕΚΘΕΣΗ   ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά το έργο: ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ) ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΡΥΩΝ, προϋπολογισμού 3.200,19 ευρώ με ΦΠΑ, και συντάχθηκε με σκοπό την επείγουσα στεγανοποίηση-υγρομόνωση της εξωτερικής επιφάνειας της οροφής του κοινοτικού κτιρίου της Τ.Κ Καρυών.

Προβλέπεται να γίνουν οι εξής εργασίες:

- Απόξεση του συνόλου της εξωτερικής επιφάνειας της οροφής, απομάκρυνση των σαθρών και καθαρισμός της επιφάνειας με πεπιεσμένο νερό (υδροβολή). Αποκατάσταση ρωγμών, οπών κτλ.

- Κατασκευή στρώσεων περλιτοδέματος (ελαφρομπετόν), αν κριθεί απαραίτητο, για την δημιουργία ρήσεων.

- Επίστρωση της εξωτερικής επιφάνειας της οροφής με ελαστομερή μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-01 "Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες".

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις επιτόπου οδηγίες του επιβλέποντος μηχανικού και με βάση:

- τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

- τις διατάξεις του άρθρου 9 & 15 του Π.Δ. 171/87 "Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους ΟΤΑ και άλλες διατάξεις", όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα, με το οποίο καθορίζονται τα χρηματικά όρια εκτέλεσης έργων χωρίς Τεχνική Μελέτη.

To έργο θα εκτελεστεί εντός (25) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης με τον Ανάδοχο.

| Σπάρτη 29-07-2016 | Σπάρτη 29-07-2016 | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |
| Η Συντάξασα | Ο Προϊστάμενος Τμήματος Έργων | Σπάρτη 29-07-2016 |
|  |  | Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ. |
| Γαλάτα Σοφία | Ευρυσθένης Σταυρόπουλος | Βαρζακάκος Κωνσταντίνος |
| Τεχ. Πολ. Μηχ. | Μηχ/γος Μηχανικός | Μηχ/γος Μηχανικός MSc, ΠΕ με Α΄ β. |